Fouten in Electronic Tube Handbook (Muiderkring, 17e herziene druk, 1976)

I Thyratrons

(gecontroleerd t/m 627)

II Dioden

1R4:	Pin 2 fout (Pin 2 = internal shield)

1V2:	Pin 1 fout (anode = 1 & 9)

Imax fout (Imax = 0,6 mA)

1X2A:	Imax fout (Imax = 1,1 mA)

Va inv.p = 20 kV inclusief DC component

3A2:	Va inv.p = 20 kV inclusief DC component

3A3:	Iap max fout (Iap max = 88 mA)

Imax fout (Imax = 1,7 mA)

3AL5:	Vd max fout (Vd max = 117 V)

3DG4:	I max fout (I max = 350 mA)

5AS4:	Rt min fout (Rt = min 2 x 67 Ohm)

5AU4:	If fout (If = 3,75 A)

5AW4:	If fout (If = 3,7 A)

5AX4:	Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 10 uF

Uit datasheets blijkt niet dat Rt min = 50 Ohm

5DJ4:	Imax fout (Imax = 275 mA)

5U4:	Rt min fout (Rt min = 2 x 75 Ohm)

De meeste datasheets geven: Cmax = 40 uF

5V3:	Rt min fout (Rt min = 2 x 56 Ohm)

5V4:	Rt min fout (Rt min = 2 x 100 Ohm)

5W4:	Rt min fout (Rt min = 2 x 50 Ohm)

Twijfel over Imax (meeste datasheets geven: Imax = 100 mA)

Twijfel over Cmax (meeste datasheets geven: Cmax = 40 uF)

5X4:	Rt min fout (Rt min = 2 x 75 Ohm)

5Y3:	Rt min fout (Rt min = 2 x 30 Ohm)

5Z3:	Cmax fout (Cmax = 40 uF)

Rt min fout (Rt min = 2 x 75 Ohm)

5Z4:	Rt min fout (Rt min = 2 x 30 Ohm)

6AX5:	Rt min fout (Rt min = 2 x 50 Ohm)

6BJ7:	Id max fout (Id max = 10 mA)

6BY5:	Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 8 uF

6DQ4:	Vpri max fout (Vpri max = 700 V blijkt niet uit datasheets. Va invp max = 5,5 kV)

6U4:	Imax fout (Imax = 138 mA)

Vpri max fout? (Vpri max = 350 V blijkt niet uit datasheets. Va invp max = 3,85 kV)

Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 20 uF

6V3A:	Iap max fout (Iap max. = 600 mA)

6W4:	Vpri max fout (Vpri max = 350 V blijkt niet uit datasheets. Va invp max = 3,95 kV)

Uit datasheets blijkt niet dat Rt min = 145 Ohm

Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 20 uF)

(gecontroleerd t/m 6W5)

(hoe om te gaan met Vpri max ?)

AZ32:	If fout ( 2 A i.p.v. 2,3 A)

III Trioden

2BN4:	Vg fout (- 6 V geeft 100 uA en dus niet 9 mA)

2T4:	Vg fout (- 15 V geeft 50 uA en dus niet 18 mA)

3BN4:	Vg fout (- 6 V geeft 100 uA en dus niet 9 mA)

3ER5:	Pin kathode en pin scherm fout (kathode = 1 & 7 / scherm = 6)

4BC8:	Vg fout (- 13 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,2 mA/V)

4BQ7A:	Vg fout (-10 V geeft 10 uA en dus niet 9 mA)

4BS8:	Vg fout (- 7 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

4BZ7:	Vg fout (- 11 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,8 mA/V)

5BK7A:	Vg fout (-11 V geeft 10 uA en dus niet 18 mA)

5BQ7A: Vg fout (-10 V geeft 10 uA en dus niet 9 mA)

6AM4:	Vg fout (-6,5 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

6AN4:	Vg fout (- 7 V geeft 20 uA en dus niet 13 mA)

6BC4:	Vg fout (- 10 V geeft 10 uA en dus niet 14,5 mA)

6BC8:	Vg fout (- 13 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,2 mA/V)

6BK7A:	Vg fout (- 11 V geeft 10 uA en dus niet 18 mA)

6BN4:	Vg fout (- 6 V geeft 100 uA en dus niet 9 mA)

6BQ7A:	Vg fout (-10 V geeft 10 uA en dus niet 9 mA)

6BS8:	Vg fout (- 7 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

6BX7:	Vg fout (- 40 V geeft 50 uA en dus niet 42 mA)

6BZ7:	Vg fout (- 11 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,8 mA/V)

6CC41:	Vg fout (juist is - 1,5 V)

6ER5:	Pin kathode fout (kathode = 1 & 7)

6N7:	Ia fout (Ia = 6 mA geldt voor beide trioden parallel geschakeld)

6T4:	Vg fout (-15 V geeft 50 uA en dus niet 18 mA)

12AZ7:	Vg1 fout (- 12 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

EC81:	Pa max fout (Pa max voor gestabiliseerde Vf en Va is 5 W en dus niet 3,5 W; opgegeven Va en Ia gelden voor gestabiliseerde Vf en Va; Va x Ia = 4,5 W)

EC84:	mu fout (mu = 42 en dus niet 110)

ECC87:	mu fout (2,8 ma/V x 11,5K = 32 en dus niet 45)

ECC189: mu fout (12,5 ma/V x 2,5K = 32 en dus niet 65)

PC96:	mu fout (u = 67 en dus niet 200)

PCC189: mu fout (12,5 ma/V x 2,5K = 32 en dus niet 65)

Van de 230 figuren bevatten er 31 fouten (= 13,5 %)

IV Tetroden en Pentoden

4DE6:	Interne verbinding tussen kathode en vangrooster is fout.

12CN5:	Kathode is niet aangegeven (moet zijn "1") en afscherming klopt niet (12CN5 heeft geen afscherming).

E90F:	Vg1 fout (-7,7 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA).

V Eindbuizen

1S4:	Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

1T5:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 0,8 mA)

2A5:	S fout (S = 2,5 mA/V en dus niet 2,2 mA/V)

3S4:	Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

3V4:	Ia en Ig2 fout (Ia = 9,5 mA en Ig2 = 2,1 mA en dus niet Ia = 8 mA en Ig2 = 1,8 mA)

5CZ5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 4,6 mA)

5V6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

6AM5:	Vi fout (Vi = 5,3 V in de meeste datasheets en dus niet 9,4 V)

6AN5:	Ri fout (Ri = 12,5 K en dus niet 130K)

6AU5:	Ig2 fout (Ig2 = 6,8 mA en dus niet 6 mA)

6BF5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 36 mA en Ig2 = 4 mA)

6BK5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 35 mA en Ig2 = 3,5 mA)

6BQ5:	Po = 4,7 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

6CA5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 37 mA en Ig2 = 4 mA)

6CL6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 30 mA en Ig2 = 7 mA)

6CM6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

6CZ5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 4,6 mA)

6DB5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6DG6:	Vba en Vbg2 fout (de voltages zijn verwisseld)

Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6EH5:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 11,5 mA )

6GB5 of EL/PL500 fout:

Ig2 verschilt onderling (37 mA versus 30 mA) bij verder gelijke omstandigheden.

Buizen zijn op gloeidraad na identiek dus onderling verschil kan niet.

6GC5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6GK6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 48 mA en Ig2 = 5,5 mA)

6HB6:	Vg1 fout (Vg1 = - 4,6 V en dus niet - 4,8 V)

6V6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

6W6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6Y6:	Ia of Ig fout

(Voor Vi = 0 geldt: Ia = 61 mA en Ig2 = 2,2 mA ; Voor Vi max geldt: Ia = 66 mA en Ig2 = 9 mA)

7D9:	Ia fout (Ia = 16 mA en dus niet 6 mA)

Vi fout (Vi = 5,3 V in de meeste datasheets en dus niet 9,4 V)

8BQ5:	Po = 4,7 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

12AB5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

12BK5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 35 mA en Ig2 = 3,5 mA)

12CA5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 37 mA en Ig2 = 4 mA)

12CU5:	Vg2 fout (Vg2 = 110 V en dus niet 120 V)

Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 49 mA en Ig2 = 4 mA)

12FX5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 36 mA en Ig2 = 10 mA)

12GC6:	Pin 4 fout (pin 4 & pin 8 = schermrooster en dus niet alleen pin 8)

12L6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

12L8:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 13 mA en Ig2 = 2,8 mA)

12V6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

12W6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

17CU5:	Vg2 fout (Vg2 = 110 V en dus niet 120 V)

Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 49 mA en Ig2 = 4 mA)

25C5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 49 mA en Ig2 = 4 mA)

25CA5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 37 mA en Ig2 = 4 mA)

25EH5:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 11,5 mA)

25L6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

26A7:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 20 mA en Ig2 = 1,9 mA)

35EH5:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 7,2 mA)

35GL6:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 3 mA)

50EH5:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 11,5 mA)

50FK5:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 8,5 mA)

60FX5:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 36 mA en Ig2 = 10 mA)

4654:	Po = 9,2 W geldt bij Dtot = 11,4 %

5881:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 75 mA en Ig2 = 4,3 mA)

7591:	Ia en Ig2 gelden voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 60 mA en Ig2 = 8 mA)

7695:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 5 mA)

DL91:	Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

DL92:	Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

DL94:	Po = 0,34 W geldt bij Dtot = 12 %

DL95:	Po = 0,34 W geldt bij Dtot = 12 %

EL12:	Ra = 3K5 volgens meerdere bronnen

EL34:	S fout (S = 12,5 mA/V en dus niet 11 mA/V)

Vg1 fout (Vg1 = 13,8 V en dus niet 13,5 V)

EL37:	Po = 11,5 W geldt bij Dtot = 13,5 %

EL42:	Po = 2,8 W geldt bij Dtot = 12 %

EL60:	S fout (S = 12,5 mA/V en dus niet 11 mA/V)

Vg1 fout (Vg1 = 13,8 V en dus niet 13,5 V)

EL84:	1e figuur: Po = 6 W geldt bij Dtot = 11 %

EL84:	2e figuur: Po = 4,7 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

EL91:	Vi fout (Vi = 5,3 V in de meeste datasheets en dus niet 9,4 V)

EL183:	Ia fout (Ia = ca. 12 mA en dus niet 20 mA)

EL508 of PL508 fout:

Ig2 verschilt onderling (4,5 mA versus 3 mA) bij verder gelijke omstandigheden.

Buizen zijn op gloeidraad na identiek dus onderling verschil kan niet.

HL94:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 3 mA)

PL84:	Ig2 geldt voor Vi max (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 5 mA)

UBL1:	Pa fout (Pa = max. 11 W en dus niet max. 1 W)

UL2:	2e figuur: Ra fout (Ra = 10 K en dus niet 12 K)

UL41:	1e figuur: Po = 4,25 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

UL41:	2e figuur: Po = 1,35 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

Van de 240 figuren bevatten er 20 fouten (= 8,3 %)

Voor de 163 figuren met een UGT/LSP geldt:

107 figuren geven Ia en/of Ig2 bij Vi = 0 of bij Vi = onbekend (65,6 %)

41 figuren geven Ia en/of Ig2 bij Vi max (= 25,2 %)

15 figuren geven Po bij Dtot hoger dan 10 % (= 9,2 %)

Voor de 6BM8 geldt: Hoort qua systeem niet in dit hoofdstuk.

VI Frequentie Omvormers

VII Combinatie-Buizen

6BN7:	Pa sectie A fout (Pa = max 7,5 W en dus niet 6 W)

Pa sectie B fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1 W)

6DE7:	Pa sectie A fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 7 W)

8CM7:	Vg sectie A fout (Vg = - 18 V en dus niet - 8 V)

10DE7:	Pa sectie A fout (Pa = max 7 W en dus niet 5,5 W)

Pa sectie B fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1,2 W)

Vf fout (Vf = 9,7 V)

13DE7:	Pa sectie A fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 7 W)

7247:	Vg sectie A fout (Vg = - 8,5 V en dus niet - 0,5 V)

EFM1:	Pin 1 fout (Pin 1 = metalisering dus hoort aangegeven te zijn)

EH90:	Sg3-a fout (Sgr-a = 1,25 mA/V en dus niet 1,55 mA/V)

EQ40:	Ig5 fout (Ig5 = 0,03 mA en dus niet 0,05 mA)

EQ80:	Ig5 fout (Ig5 = 0,03 mA en dus niet 0,05 mA)

UQ80:	Ig5 fout (Ig5 = 0,03 mA en dus niet 0,05 mA)

Ra fout (Ra = 330 K bij Vb = 170 V en dus niet 470 K)

Rg3+5+7 fout (Rg3+5+7 = 21 K en dus niet 34 K)

5AM8:	Pa fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)

5AN8:	Pa pentode fout (Pa = max 2,3 W en dus niet 2 W)

Pa triode fout (Pa = max 2,8 W en dus niet 2,5 W)

5CM8:	Va pentode fout (Va = 200 V en dus niet 250 V; met 250 V zou Pa max. overschreden worden)

Vg1 pentode fout (Vg1 = - 2,2 V en dus niet 0 V)

5CQ8:	Pa tetrode fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)

Pa triode fout (Pa = max 3,1 W en dus niet 2,7 W)

5EA8:	Ri pentode fout (Ri = 200 K en dus niet 80 K)

6AM8:	Pa fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)

6AN8:	Pa pentode fout (Pa = max 2,3 W en dus niet 2 W)

Pa triode fout (Pa = max 2,8 W en dus niet 2,5 W)

6CM8:	Va pentode fout (Va = 200 V en dus niet 250 V; met 250 V zou Pa max. overschreden worden)

Vg1 pentode fout (Vg1 = - 2,2 V en dus niet 0 V)

6CQ8:	Pa tetrode fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)

Pa triode fout (Pa = max 3,1 W en dus niet 2,7 W)

6CU8:	Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 0,9 V)

6EA8:	Ri pentode fout (Ri = 200 K en dus niet 80 K)

6GN8:	If fout (If = 0,75 A en dus niet 0,7 A)

6KA8:	Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,2 V en dus niet - 1,8 V)

6LC8:	Pa triode fout (Pa = max 1,1 W en dus niet 1 W)

6X8:	Pa triode fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1 W)

8KA8:	Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,2 V en dus niet - 1,8 V)

8LC8:	Pa triode fout (Pa = max 1,1 W en dus niet 1 W)

9CL8:	Vg triode fout (Vg triode = - 0,84 V en dus niet 0 V)

12DY8:	If fout (If = 0,35 A en dus niet 0,55 A)

19EA8:	Ri pentode fout (Ri = 200 K en dus niet 80 K)

19X8:	Pa triode fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1 W)

ECF82:	Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = 0,92 V en dus niet - 0,68 V)

Vg1 triode fout (Vg triode = 1 V en dus niet 1,08 V)

ECF86:	mug1g2 fout (mug1g2 = 70 en dus niet 60)

ECF200: If fout (If = 0,41 A en dus niet 0,4 A)

mug1g2 fout (mug1g2 = 53 en dus niet 55)

mu fout (mu = 57 en dus niet 55)

ECF201: If fout (If = 0,41 A en dus niet 0,4 A)

Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,7 V)

Vg triode fout (Vg triode = - 2 V en dus niet - 3 V)

ECF801: Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,2 V)

ECH200: Pa pentode fout (Pa = max 0,5 W en dus niet 1 W

ECL85: Pa inconsequent (Pa = max 9 W is absolute grenswaarde; equivalent 6GV8 Pa = max 7 W)

ECL86:	If fout (If = 0,66 of 0,7 A en dus niet 0,55 A)

Ri pentode fout (Ri = 45 K en dus niet 48 K)

ECLL800: Opgegeven waarden voor Ia en Ig2 gelden bij Po max

ECL113: Va triode fout (Va = 130 V en dus niet 250 V)

EFL200:	Pa F sectie fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 2,5 W)

If fout (If = 0,81 of 0,85 A en dus niet 0,95 A)

PCF86:	mug1g2 fout (mug1g2 = 70 en dus niet 60)

PCF200: mug1g2 fout (mug1g2 = 53 en dus niet 55)

mu fout (mu = 57 en dus niet 55)

PCF201: Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,7 V)

Vg triode fout (Vg triode = - 2 V en dus niet - 3 V)

PCF801: Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,2 V)

Vf fout (Vf = 8,5 V en dus niet 8 V)

PCH200: Pa pentode fout (Pa = max 0,5 W en dus niet 1 W

PCL85: Pa inconsequent (Pa = max 9 W is absolute grenswaarde)

PFL200:	Pa max F sectie fout (Pa max = 1,5 W en dus niet 2,5 W)

Vf vout (Vf = 17 V en dus niet 19 V)

PCL86:	Vf fout (Vf = 13,3 V en dus niet 14,5 V)

Ri pentode fout (Ri = 45 K en dus niet 48 K)

6R8:	S fout (S = 1,9 mA/V en dus niet 2 mA/V)

6V8:	Pa fout (Pa = max 1 W en dus niet 0,5 W)

9BR7:	S fout (S = 5,5 mA/V en dus niet 4 mA/V)

19C8:	Pa fout (Pa = max 1 W en dus niet 0,5 W)

Van de 215 figuren bevatten er 53 fouten (= 24,6 %) ; ECL85/PCL85 niet als fout gerekend

VIII Kathodestraalbuizen

Beeldbuizen nog niet gecontroleerd.

6E5:	Is = 4 mA geldt voor Vg = 0 V

AM1:	Is = 0,14 mA geldt voor Vg = - 5 V

DM21:	Is fout (Is = 0,15 mA en dus niet 0,1 mA)

EAM86: If fout (If = 0,3 A en dus niet 0,27 A)

EM1:	Is = 0,13 mA geldt voor Vg = 0 V

EM4:	Is = 2 mA geldt voor Vg = - 16 V

EM5:	Is = 0,46 mA geldt voor Vg = 0 V

EM11:	Is = 0,46 mA geldt voor Vg = 0 V

EM34:	Is = 2 mA geldt voor Vg = - 16 V

EM35:	Alle pinnen fout

EM71:	Is = 2,5 mA geldt voor Vg = 0 V

EM80:	Is = 2 mA geldt voor Vg = - 1 V

EM81:	Is = 2 mA geldt voor Vg = - 1 V

EM84:	If fout (If = 0,21 A en dus niet 0,27 A)

Is = 1,1 mA geldt voor Vg = - 2 V

EM85:	Vi fout (Vi = -1 … - 18 V)

Is = 2 mA geldt voor Vg = 0 V

EM87:	Is = 1,8 mA geldt voor Vg = - 10 V

EM840:	Is = 1,1 mA geldt voor Vg = 0 V

EMM801: Is fout (Is = 2,5 mA bij Vg = 0 V en kan dus nooit 4 mA zijn)

Ra1 en Ra2 fout (Ra1 en Ra2 zijn ieder 400K en dus niet 470K)

EMM803: Is = 3,3 mA geldt voor Vg = 0 V

PM84:	Is = 0,6 mA geldt voor Vg = 0 V

UM4:	Is = 1,4 mA geldt voor Vg = 0 V

UM34:	Is = 1,4 mA geldt voor Vg = 0 V

UM80:	Ra fout (Ra = 500K en dus niet 470K)

Is = 5,7 mA geldt voor Vg = - 1 V

UM84:	Is = 0,6 mA geldt voor Vg = 0 V

UM85:	Is = 7 mA voor Vg = - 13 V en Is = 5 mA voor Vg = 0 V

Aanvulling

ECC2000: Pin 1 fout (Pin 1 = neutralisatie scherm)

De trioden zijn niet identiek. Daarom wordt nu ten onrechte de suggestie gewekt dat de opgegeven waarden gelden voor beide trioden.

EL802:	Vg fout (Vg = - 1,3 V en dus niet 0 V)

EY500:	R fout (R = 300 Ohm en dus niet 100 Ohm)

PL802:	Vg fout (Vg = - 1,3 V en dus niet 0 V)

Van de 20 figuren bevatten er 4 fouten (= 20 %)