Vermogenskarakteristiek balansversterker  CTA5.1

Meting: CTA5.1			HS (Va) 	=   282 V

Load R	=   4 Ω

Ik	=   30 mA

## Pmax  bij 1 kHz

- Ingangssignaal afregelen tot maximum uitsturing = start  afvlakking van de sinus.

Vmax 	=   14,6 Vpp   		=   5,3 Veff
Pmax 	=   Vmax(eff)² / R   	=   28,1 / 4

Pmax  	=   7 W

### Pmax  bij lage frequenties = PLP

- Bij 1 kHz ingangssignaal terugregelen tot zuivere sinus bij maximum output .

- Frequentie verlagen tot begin kernverzadiging  = knikken in de sinus.

fLP	=   45 Hz
VLP 	=    13 Vpp   		=   4,6 Veff
PLP 	=   VLP(eff)² / R  		=   21,5 / 4

PLP 	=   5,4 W

### De -3 dB vermogensfrequentie in het laag-gebied = f-3LP

- Dit is de laagste frequentie waarbij de versterker de helft van Pmax (bij 1 kHz) kan leveren.

f-3LP 	=   fLP . 0,5.PmaxPLP    	=   45 .√ 0,65

f-3LP 	=   36,5 Hz

De -3 dB vermogensfrequentie in het hoog-gebied = f-3HP

- Starten bij 1 kHz zuivere sinus en maximum output.

- De frequentie hoger regelen tot de output 3 dB is afgenomen  =  Vmax(pp) / √2 op de scoop.

V-3HP 	=   Vmax(pp) / √2	=  10,4 Vpp

f-3HP 	=   28 kHz