Non-Oversampling Modificatie voor Philips Cd-spelers met een TDA1541


Oude Philips CD-spelers kunnen eenvoudig worden omgezet naar non-oversampling- cd-spelers. 

Open uw CD-speler en zoek naar de digitale receiver SAA7210 (of SAA7310), naar het digitale filter SAA7220 en voor de D/A converter TDA1541 (A / S1 / S2 / S1 Q-selection). 

Als u ze heeft gevonden kunnen we gaan beginnen.

Bedenk dat de 16x4-chipset van Philips in een groot aantal CD-speler kan worden gevonden : Philips, Marantz, Quad, Cambridge, Rotel, (vroege) Sony en nog veel meer. 

De meesten gebruiken het massief aluminium loopwerk Philips CDM-1 (mkII) of CDM4;  tegenwoordig zijn de meeste CD-loopwerken zeer slecht vergeleken bij de oude Philips aluminium CDM-1. 
Deze modificatie is zeer eenvoudig:  snijd gewoon 3 sporen op de printplaat door en ontloop het digitale filter SAA7220 met 3 kabeltjes voor een echt non-oversampling geluid (=muziek).
De TDA1541 DAC heeft drie aansluitingen op de SAA7220 (Word, Clock en Data):

van pin 18 van de SAA7220 op pin 1 van de TDA1541A 
van pin 16 van de SAA7220 op pin 2 van de TDA1541A
van pin 15 van de SAA7220 op pin 3 van de TDA1541A

Zoek naar deze sporen snijd ze zorgvuldig door met behulp van een mesje of iets anders scherps. 

Verbind nu met behulp van een kabeltje :

pin 39 van de SAA7210 naar pin 1 van de TDA1541
pin 38 van de SAA7210 naar 2 pin van de TDA1541
pin 37 van de SAA7210 naar pin 3 van de TDA1541

[image: image1.png]



Klaar! U kunt de cd-speler dichtmaken en uw non-oversampling cd-speler beluisteren. 

Alleen de mutingfunctie (in de SAA7220) werkt nu niet meer, en de CD-speler zal dus ‘pop’ geluiden en gekraak produceren bij het overslaan van tracks en wanneer de muziek begint. 
Om de mutingfunctie te herstellen, moet u pin 23 van de SAA7220 met pin 11 van de SAA7210 verbinden. 

Dat is alles !

Dit geldt niet voor de Philips CD880 / Marantz CD880J !

[image: image2.png]



LET OP : voor de Philips CD880 moet u niet vergeten om pin 11 van de SAA7110 chip van alles te isoleren (=alle spoortjes “van” en “naar” deze pin doorsnijden), en dan pin 11 van de SAA7110 met pin 23 van de SAA7220P/B te verbinden voor een goede MUTE functie.

Anders werkt MUTE niet.

Op dit document zit geen enkele vorm van garantie; ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor het eventueel kapot maken van uw CD speler.

Het gebuik van dit document, al dan niet door ijzelf getest en werkend bevonden, is op eigen risico.

De afbeeldingen zijn enkel  illustratief; het (gedeeltelijke) schema hoeft niet te kloppen met de werkelijke layout van de print.
