                                        De SA8520 bij de NOS

In 1982 werd de Klein+Hummel OY luidspreker geleidelijk vervangen door de Genelec S30 als standaard luidspreker bij de NOS (radio). Deze Genelec viel o.a. op door een helder, ongekleurd hoog, dat werd toegeschreven aan de ribbon tweeter. Deze tweeter was oorspronkelijk ontworpen door Dr. G. Penkov uit Bulgarije, en was door Genelec aangepast voor de S30. Het hoog stak zo gunstig af bij dat van andere  studioluidsprekers, dat werd besloten om zelf een hoog-vermogen monitor te ontwikkelen voor gebruik in een gecombineerde pop/kamermuziek studio (NCRV-6) die dan ook uitgerust moest zijn met een bandluidspreker voor het hoog. De op dat moment beschikbare band/leaf tweeters voldeden niet door de te geringe belastbaarheid. Een artikel in het tijdschrift van het Nederlands Akoestisch Genootschap door Ir. J.A.M. Nieuwendijk vestigde de aandacht op een zeer krachtige midden/hoog luidspreker die bij Philips was ontwikkeld. Navraag bij Philips wees uit dat het ontwerp was overgedragen aan de firma Stage Accompany te Hoorn. Met enige moeite konden twee prototypes worden aangeschaft, die vervolgens in de nieuwe monitor werden ingepast. De verdere bezetting bestond uit een Gauss 18” basspeaker en twee Siare midranges type 16R, het geheel aangestuurd door 3x 100W Bryston + 800W Yamaha, via een actief filter. De tweeter zullen we hier aanduiden met Mk 1.

De bandtweeter in de Genelec S30 bleek inmiddels nogal gevoelig voor overbelasting, en het vervangen vergde vrijwel altijd ook het opnieuw afregelen van het actieve filter, omdat de nieuwere versies van de tweeter inmiddels wat robuuster waren gemaakt met een iets afwijkende karakteristiek als gevolg. Daarom werd besloten voor de wat veeleisender (qua belasting) toepassingen over te gaan op een eigen ontwerp met de eerder genoemde Stage luidspreker, die bij de NOS werd aangeduid als de “Wijnker”-tweeter, naar de directeur van Stage. Toen deze ontwerpen in kleine series waren vervaardigd, bleek al snel dat de klank van de gebruikte tweeter (laten we die Mk 2 noemen)  minder goed was dan verwacht, en minder dan die van de eerder gebruikte Mk 1. Vooral in minder sterk gedempte ruimtes bleek de klank nogal scherp en metalig. Nadere beschouwing leerde dat het membraan van de Mk2 ook niet identiek was aan de eerder geleverde Mk1. Met name het geleiderpatroon was bij de Mk2 duidelijk grover. Navraag bij Stage leverde alleen op dat er mogelijk sprake was van een andere leverancier. Om een verklaring te vinden voor de tegenvallende resultaten van Mk2 (de SA 8520) werd samenwerking gezocht met de TU-Delft, waar we goede relaties hadden met de faculteit Akoestiek en Seismiek van Prof. Berkhout. Met medewerking van Dr.Diemer de Vries werd door een student een onderzoek ingesteld naar het golffront van de tweeter. Destijds, en nog altijd, was men in Delft pionier op het gebied van golffrontsynthese. De hoop was dat met de in Delft beschikbare meetmethoden en software een inzicht zou kunnen worden verkregen in het mechanisch gedrag van het membraan van de tweeter. Dat bleek wat tegen te vallen, maar met hulp van Philips Natlab werd een snelheidsprofiel van het membraan gemeten. Daaruit bleek dat het stralend oppervlak rond 3.5 kHz ineen kromp tot een klein gebied in het midden, en dat dit zich bij hogere frequenties splitste tot twee gebiedjes met een vergrote amplitude aan de uiteinden. Daarmee was duidelijk dat het probleem van een fundamentele aard was, en werd van verder gebruik van de tweeter afgezien.

